# ÇEVRE VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ TALİMATI

## 1. Gürültü Yönetimi

Yerleşim alanlarından geçen kesimlerde gündüz eşdeğer gürültü seviyesi 65 dBA'yı, gece 55 dBA'yı aşamaz. Ölçümlerle aşım tespit edilen kesimlerde gürültü bariyeri projelendirilir. Bariyer yüksekliği akustik hesapla belirlenir ve 2 metreden az olamaz. Okul ve hastane komşuluğundaki kesimler bariyer programında önceliklidir.

## 2. Su Kaynaklarının Korunması

İçme suyu havzalarından geçen yol kesimlerinde yüzey suları, sızdırmaz drenaj kanallarıyla toplanır ve yağ-çamur ayırıcıdan geçirilmeden alıcı ortama verilemez. Köprülü su geçişlerinde dere yatağına beton ve asfalt atığı dökülmesi kesinlikle yasaktır.

## 3. Atık Yönetimi

Kazınan asfalt (RAP) yüzde 100 geri kazanım hedefiyle plent sahalarında stoklanır; düzenli depolamaya gönderilemez. Şantiye atık yağları lisanslı firmalara teslim edilir ve teslim belgeleri 5 yıl saklanır. Asfalt şartnamesindeki RAP kullanım oranları bu hedefin uygulamasıdır.

## 4. Tuz Kullanımı ve Bitki Örtüsü

Kar mücadelesinde solüsyon kullanımı, katı tuz tüketimini azalttığı için içme suyu havzalarında zorunludur. Ağaçlandırma yapılan şevlerde tuz püskürtme mesafesine dikkat edilir. Refüjlerde kimyasal ot ilacı kullanımı yasaktır; vejetasyon kontrolü mekanik biçmeyle yapılır.

## 5. Çevresel İzleme

Her bölge müdürlüğünde yılda bir çevresel uygunluk denetimi yapılır. Denetim bulguları 30 gün içinde kapatılmak zorundadır; kapatılmayan bulgular genel müdürlük çevre kuruluna raporlanır.