# İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATI (YOL ÇALIŞMALARI)

## 1. Kapsam

Bu talimat, trafiğe açık yollarda yürütülen bakım, onarım ve yapım çalışmalarında uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği kurallarını düzenler. Talimat, kurum personeli ve yüklenici personeli için bağlayıcıdır.

## 2. Kişisel Koruyucu Donanım

Trafiğe açık alanda çalışan herkes EN ISO 20471 standardında Sınıf 3 reflektif giysi giymek zorundadır. Baret, çelik burunlu ayakkabı ve çalışmaya uygun eldiven tüm şantiyelerde zorunludur. Gece çalışmalarında reflektif giysiye ek olarak yanıp sönen kişisel uyarı lambası kullanılır.

## 3. Trafik Altında Çalışma

Şerit kapatma gerektiren çalışmalarda araç konvoyunun en arkasına çarpışma yastıklı araç (TMA) yerleştirilmesi zorunludur. Koni dizilişi, 90 km/s ve üzeri hız limitli kesimlerde 12 metre aralıklarla, şehir içi kesimlerde 6 metre aralıklarla yapılır. Uyarı levhaları çalışma alanından en az 500 metre önce başlar. Kısa süreli hareketli çalışmalarda (çizgi, biçme) koruma aracı çalışma aracını en fazla 150 metre geriden izler.

## 4. Eğitim ve Yetkilendirme

Trafik altında çalışacak her personel, yılda bir kez tekrarlanan Trafikte Güvenli Çalışma eğitimini tamamlamak zorundadır. Eğitimsiz personel şantiyeye alınmaz. Flama işaretçileri için ayrıca uygulamalı sınav şartı aranır.

## 5. Olay Bildirimi

Tüm iş kazaları ve ramak kala olayları 24 saat içinde İSG birimine bildirilir. Ölümlü veya uzuv kayıplı kazalarda çalışma derhal durdurulur ve saha, inceleme tamamlanana kadar korunur.